PAGE  
2-1

2. NODAĻA

VIETAS IZVĒLE 
Monitoringa veikšanas vieta ir jāizvēlas, dodot priekšroku hidroloģiski labi noteiktiem maziem sateces baseiniem. Ja šādi sateces baseini nav atrodami, pieļaujams, ka tiek izvēlētas citas norobežotas teritorijas, kurām iespējams noteikt ieplūdes - izplūdes bilances. 

Ir jāievēro sekojoši izvēles kritēriji:
1. Nepieciešams, lai izvēlētajā vietā būtu iespējams veikt  ieplūdes-izplūdes mērījumus. Ieplūdes mērījumi nozīmē, ka dotajā vietā tiek noteikts piesārņojošo vielu nosēdumu apjoms. Savukārt izplūdes mērījumi nozīmē, ka tiek kvantitatīvi noteikts noteces ūdens plūsmas apjoms un veiktas ķīmiskā sastāva analīzes.

2. Vietai ir jābūt hidroloģiski labi definējamai un, cik vien iespējams, ģeoloģiski viendabīgai.

3. Novērojumu vietas platībai ir jābūt vismaz dažus desmitus hektāru lielai, tā nedrīkst pārsniegt dažus kvadrātkilometrus (t.i., 10-100 ha). Vēlams, lai pētījumu poligonu norobežotu buferzona ar līdzīgu zemes izmantošanas veidu. 

4. Par ideālām uzskatāmas vietas, kurās nenotiek nekāda saimnieciskā darbība. Citos gadījumos zemes izmantošanai jābūt kontrolējamai. Tas parasti nozīmē, ka teritorija tiek kaut kādā veidā aizsargāta. Ja novērojumu vietā tiek veiktas jebkādas saimnieciskās darbības, tās ir labi jādokumentē.

5. Vietai ir jābūt tipiskai dotajam reģionam.

6. Vēlams, lai šajā vietā vai tās tuvumā tiktu veikti arī citi zinātniskie pētījumi, kas saistīti ar vides stāvokļa novērtēšanu / modelēšanu.

7. Novērojumu vietai jābūt vismaz 50 km attālumā no tuvākā nozīmīgā piesārņojuma avota. Reģionos, kur piesārņojuma fona līmenis ir augsts, attālums līdz piesārņojuma avotam var būt mazāks, savukārt attālumam ir jābūt lielākam, ja fona piesārņojums ir zems.

Integrālā monitoringa rokasgrāmata


