PAGE  
6.11-4

6.11 Apakšprogramma LC: Ezeru hidroķīmija
6.11.1. Ievads
Apakšprogrammas mērķis ir noteikt ezera ūdens hidroķīmisko sastāvu. 

	


Taurenes un Rucavas IM upes sateces baseinos neatrodas ezeri. Taurenes IM poligona strauts ietek Tauriņu ezerā, kurā no 1993.g līdz 1999. gadam tika veikti hidroķīmiskie novērojumi. 1999.g šie novērojumi tika pārtraukti, jo novērojumu punkts atrodas ārpus Taurenes strauta sateces baseina un būtiski tā hidroloģisko režīmu un ūdens ķīmisko sastāvu ietekmē Gauja, kas plūst caur ezeru. Līdz ar to darbojošās IM poligonos nav nepieciešams veikt ezeru hidroķīmiskos novērojumus. Ierīkojot jaunu IM poligonu uz ezera sateces baseinu, jārēķinās, ka ezeru ūdens ķīmija dod integrētu novērtējuma ainu par vielu plūsmām, kas nāk no atmosfēras un sauszemes ekosistēmām. Ezeros notiekošie procesi, piemēram, neto sedimentācija, ūdens aprite un aizsalšana var izmainīt vielu koncentrācijas ūdenī. Līdz ar to vielu plūsmu aizturēšana ezeros zināmā mērā var ietekmēt vielu izplūdes apjomus no sateces baseina. Ezeros notiek uzkrāto un aizturēto ķīmisko savienojumu pārvaidošanās process. Šīs pārvērtības savukārt var izraisīt hidrobioloģiskas ezeru ekosistēmu atbildes reakcijas.  Ja IM pētījumu zonā atrodas ezers, jāveic tā ūdens ķīmiskā sastāva monitorings, lai izprastu sateces baseina iekšējo plūsmu ietekmi. 

Obligātajā sarakstā iekļautie parametri sakrīt ar ICP “Ūdens” (ICP Waters) programmu un galvenokārt attiecas uz paskābināšanās novērtējumu. Arī izvēles parametri arī ir tie paši, kas ICP “Ūdens” izvēles programmā.  

6.11.1. tabula

Ezera hidroķīmija
	Parametri
	Periodiskums
	Piezīmes

	Obligāti
	Abās IM stacijā novērojumi netiek veikti, jo sateces baseinā nav ezeru

	Krāsainība
	1 ( mēnesī
	

	Ūdens pH
	
	

	Sārmainība
	
	

	Ūdens cietība
	
	

	Ūdens temperatūra (0C)
	
	

	Īpatnējā elektrovadītspēja
	
	

	SO4-S, NO3-N, NH4-N, PO4-P, Pkop, Nkop
	
	

	O2, SiO2, Cl, Na, K, Ca, Mg, Fe, DOC
	
	

	Ieteicami
	

	Smagie metāli: Zn, Cd, Pb, Cu, Cr, Fe, As, Mn, Mo, Ni
	6 ( gadā
	


DOC – izšķīdušais organiskais ogleklis

6.11.2 Metodes
6.11.2.1 Ūdens paraugu noņemšana ķīmiskā sastāva analīzei  
Pastāvīgās ūdens paraugu noņemšanas vietas jāierīko ezera dziļākajā vietā tālu no piekrastes procesu ietekmes. Ezera dziļuma zonu sadalījuma izpēte var palīdzēt lokalizēt paraugu noņemšanas vietu. Ezeros paraugu noņemšana tiek veikta šādos dziļumos: 0,5 m (vai 1 m), 3 m, 5 m, pusceļā līdz ezera dibenam un 1 m virs dibena. Ezera dziļākajā punktā ir jāizveido ūdens paraugu ņemšanas profils, kas jāapseko katru gadu.

Ezera ūdens paraugi jāņem 2-6 reizes gadā.

Paraugu noņemšanai lieto cilindrveida paraugu ņemšanas ierīces ar vaļēju augšgalu, piemēram, Limnosa (Limnos) tipa ierīces, kas ir veidotas no tādiem materiāliem kā teflons, polipropilēns un polietilēns. Paraugu noņemšanas ierīce tiek pacelta un nolaista ar virvi. Polietilēna ierīcei jābūt apgādātai ar plastmasā iekausētu atsvaru, bet teflona ierīcei jābūt ar pietiekami biezu dibenu, lai tā varētu nogrimt.

6.11.2.2 Ķīmiskā ūdens parauga uzglabāšana
Sīkāku aprakstu skatīt 7.2 nodaļā.

6.11.3 Analītiskās metodes
Pieejamo standartu saraksts dots 7.5 nodaļā.

6.11.4 Kvalitātes nodrošinājums un kvalitātes kontrole
Skatīt datu kvalitātes menedžmentu 7. nodaļā.
6.11.5 Datu forma

Obligātie parametri:

	Parametrs
	Reģistrs
	
	Mērvienība

	PH
	DB
	pH
	

	COND
	DB
	īpatnēja elektrovadītspēja pie 25ºC
	mS/m

	NA
	DB
	nātrijs
	mg/l

	K
	DB
	kālijs
	mg/l

	CA
	DB
	kalcijs
	mg/l

	MG
	DB
	magnijs
	mg/l

	ALL
	DB
	neorganiskais (labilais)alumīnijs
	g/l

	NO3N
	DB
	nitrāti kā slāpeklis
	g N/l

	NH4N
	DB
	amonijs kā slāpeklis
	g N/l

	NTOT
	DB
	kopējais slāpeklis
	g/l

	ALK
	DB
	sārmainība, GRAN laukums
	mmol/l

	CL
	DB
	hlorīds
	mg/l

	SO4S
	DB
	sulfāti kā sērs
	mg S/l

	DOC
	DB
	izšķīdušais organiskais ogleklis
	mg C/l


Izvēles parametri:

	Parametrs
	Reģistrs
	
	Mērvienība

	O2D
	DB
	izšķīdušais skābeklis
	mg O/l

	PO4P
	DB
	fosfāti kā fosfors
	g P/l

	PTOT
	DB
	kopējais fosfors
	g/l

	STOT
	DB
	kopējais sērs
	g/l

	SIO2
	DB
	silīcija oksīds kā silīcijs
	mg/l

	CNR
	DB
	krāsainība
	Pt mg/l

	TEMP
	DB
	temperatūra
	ºC

	F
	DB
	fluorīds
	mg/l

	FE
	DB
	dzelzs
	g/l

	MN
	DB
	mangāns
	g/l

	AL
	DB
	kopējais alumīnijs
	g/l

	AS
	DB
	arsēns
	g/l

	CD
	DB
	kadmijs
	g/l

	CR
	DB
	hroms
	g/l

	CU
	DB
	varš
	g/l

	MO
	DB
	molibdēns
	g/l

	NI
	DB
	niķelis
	g/l

	PB
	DB
	svins
	g/l

	ZN
	DB
	cinks
	g/l


 Ja tiek mainītas mērvienības, tad tas ir jāatzīmē. 
Paraugu skatīt nākamajā lappusē.

· SUBPROGR – apakšprogrammas nosaukums.
· medium –  tiek atstāts tukšs.

· LEVEL – tiek norādīts paraugu ņemšanas dziļums no ūdens virsmas (cm).
· SPOOL – norāda paraugu ievākšanas punktu skaitu.
· Vērtības, kas ir mērītas reizi mēnesī, tiek ziņotas bez statusa marķējuma. Ja paraugu ņemšana vienā mēnesī tiek veikta vairākas reizes, vērtības tiek ziņotas vidējo aritmētisko vērtību veidā ar statusa marķējumu X. Kā izrēķināt izsvērtās vidējās vērtības, norādīts 6. pielikumā. Galvenā informācija par datu marķējumiem ir dota 3. nodaļā.
· Parauga noņemšanas gads un mēnesis tiek dots šādā formātā: YYYYMM, diena tiek atstāta tukša.
6.11.6 Literatūra
1. ICP Waters Programme manual. Compiled by the the Programme Centre, Norwegian Institute for Water Research. Revised edition, Oslo, September 1996.
LC_example

	subprog
	area
	inst
	scode
	medium
	listmed
	level
	yyyymm
	day
	spool
	subst
	listsub
	pretre
	deter
	value
	unit
	flagqua
	flagsta
	addit

	1-2
	3-6
	7-8
	9-12
	13-20
	21-22
	23-26
	27-32
	33-34
	35-37
	38-45
	46-47
	48-50
	51-53
	54-60
	61-68
	69-69
	70-71
	72-72

	LC
	LV02
	HM
	004
	 
	 
	10
	9801
	 
	1
	ALK
	DB
	 
	 
	1.36
	mmol/l
	 
	 
	 

	LC
	LV02
	HM
	004
	 
	 
	10
	9801
	 
	1
	CA
	DB
	 
	 
	35.5
	mg/l
	 
	 
	 

	LC
	LV02
	HM
	004
	 
	 
	10
	9801
	 
	1
	CL
	DB
	 
	 
	2.8
	mg/l
	 
	 
	 

	LC
	LV02
	HM
	004
	 
	 
	10
	9801
	 
	1
	CNR
	DB
	 
	 
	42
	Pt mg/l
	 
	 
	 

	LC
	LV02
	HM
	004
	 
	 
	10
	9801
	 
	1
	COND
	DB
	 
	 
	24.3
	mS/m
	 
	 
	 

	LC
	LV02
	HM
	004
	 
	 
	10
	9801
	 
	1
	FE
	DB
	 
	 
	0.2
	mg/l
	 
	 
	 

	LC
	LV02
	HM
	004
	 
	 
	10
	9801
	 
	1
	K
	DB
	 
	 
	0.4
	mg/l
	 
	 
	 

	LC
	LV02
	HM
	004
	 
	 
	10
	9801
	 
	1
	MG
	DB
	 
	 
	10.5
	mg/l
	 
	 
	 

	LC
	LV02
	HM
	004
	 
	 
	10
	9801
	 
	1
	NA
	DB
	 
	 
	2.3
	mg/l
	 
	 
	 

	LC
	LV02
	HM
	004
	 
	 
	10
	9801
	 
	1
	NH4N
	DB
	 
	 
	120
	ug N/l
	 
	 
	 

	LC
	LV02
	HM
	004
	 
	 
	10
	9801
	 
	1
	NO3N
	DB
	 
	 
	45
	ug N/l
	 
	 
	 

	LC
	LV02
	HM
	004
	 
	 
	10
	9801
	 
	1
	O2D
	DB
	 
	 
	7.31
	mgO/l
	 
	 
	 

	LC
	LV02
	HM
	004
	 
	 
	10
	9801
	 
	1
	PH
	DB
	 
	 
	7.29
	
	 
	 
	 

	LC
	LV02
	HM
	004
	 
	 
	10
	9801
	 
	1
	PO4P
	DB
	 
	 
	6
	ug P/l
	 
	 
	 

	LC
	LV02
	HM
	004
	 
	 
	10
	9801
	 
	1
	PTOT
	DB
	 
	 
	13
	ug/l
	 
	 
	 

	LC
	LV02
	HM
	004
	 
	 
	10
	9801
	 
	1
	SIO2
	DB
	 
	 
	3.3
	mg/l
	 
	 
	 

	LC
	LV02
	HM
	004
	 
	 
	10
	9801
	 
	1
	SO4S
	DB
	 
	 
	6.41
	mg S/l
	 
	 
	 

	LC
	LV02
	HM
	004
	 
	 
	10
	9801
	 
	1
	TEMP
	DB
	 
	 
	0.9
	oC
	 
	 
	 


Integrālā monitoringa rokasgrāmata


